SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ (WF-SB11)

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü dijital ekranlı tip olacaktır.

- LED ekrana sahip olmalıdır. Sıcaklık ve zamanlayıcı değerlerini  ekranda göstermelidir.

- "İki gözlü dijital su banyosu olarak kullanılabilmelidir."

- Paslanmaz çelik iç hazne ve kapağa sahip olmalıdır.

- Cihazın kapasitesi 11 litre olmalıdır.

- Cihaz zamanlayıcılı olmalı ve zaman aralığı 0-9999 dakika arasında ayarlanabilmelidir.

- PID programlı akıllı sıcaklık kontrolüne sahip olmalıdır.

- Otomatik durma, aşırı sıcaklık alarmı, elektrik kesintisi belleği, hata düzeltme ve menü kilidi özellikleri olmalıdır.

- Sıcaklık ve zamanlayıcı değerlerinin ayarı kademeli döndürmeli bir düğme ile değil, hassas ayar sağlayan dokunmatik tuş takımı ile kademesiz olarak yapılmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ayarı ortam sıcaklığı +5 ile 100 °C arasında ayarlanabilmeli, dijital ekrandan izlenebilmelidir.

- Sıcaklık devinimi ± 1°C olmalıdır.

- Ayarlanan sıcaklıkta sabit ve kararlı kalmalı, yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü sağlamalıdır.

- Cihaz 1000 W'lık güç ile çalışmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 8,5 kg olmalıdır.

- Cihazın iç ölçüleri 420 x 180 x 140 mm, dış ölçüleri 650 x 300 x 315 mm  olmalıdır.

- Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.